中国第一汽车股份有限公司

新能源动力总成事业部（轴齿厂区）

突发环境事件应急预案

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部

2024年4月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律、法规、规定依据	1

1.2.2 相关标准及规范	2

1.3 适用范围	3

1.4 事件分级	3

1.5 应急预案关系体系	4

1.6 企业应急预案关系体系	5

1.7 工作原则	5

2 企业基本信息	7

2.1 单位基本概况	7

2.2 企业环评情况	7

2.3 企业构筑物及产品	9

2.4 生产工艺流程	9

2.5 现状污染源及排放措施情况	12

2.6 原辅材料消耗情况	14

2.7 所在区域自然条件	14

2.7.1 自然环境概况	16

2.7.2 区域环境功能分区及相应环境质量标准	17

3 环境风险源基本情况	19

3.1 危险物质情况及危险因素	19

3.2 风险单元情况	19

3.3 企业周边环境风险受体情况	21

3.3.1 大气环境风险受体	21

3.3.2 水环境风险受体	22

4 组织机构与职责	22

4.1 应急组织体系	22

4.2 应急工作领导小组	23

4.3 突发环境事件应急指挥部	23

4.4 应急小组及职责	24

5 预防与预警	26

5.1 环境污染事故危险源监控	26

5.2 预防措施	26

5.2.1 工程中采取的防范措施	26

5.2.2 储存单元风险防范措施	27

5.2.3 危险废物处理处置措施	27

5.3 预警	27

6 信息报告与通报	30

6.1 信息报告与通知	30

6.2 信息上报	30

6.3 与相关部门的联络方式	31

6.4 通报	32

7 应急响应和救援措施	33

7.1 应急响应启动条件	33

7.2 应急响应协调	33

7.3 响应程序	34

7.4 救援措施	36

7.4.1 厂区内发生火灾、爆炸事故的应急处置说明	36

7.4.2 厂区内发生泄漏事故的应急处置说明	37

7.4.3 污染设施故障的应急救援措施说明	39

7.5 次生灾害防范	40

7.5.1 厂区内发生爆炸、火灾导致次生灾害防范措施	40

7.5.2 消防废水导致次生灾害防范措施	40

7.5.3 油品或化学物质发生泄漏导致次生灾害防范措施	40

7.6 应急处置卡	40

8 应急监测	42

8.1 应急监测通讯录	42

8.2 应急监测方案	42

9 现场保护与现场洗消	45

10 应急终止	46

10.1 应急终止的条件	46

10.2 应急终止的程序	46

11 应急终止后的行动	47

12 善后处置	48

12.1 现场清理	48

12.2 善后处理	48

12.3 事故调查	48

12.4 恢复重建	48

13 应急演习及预案管理	50

13.1 培训	50

13.1.1 培训对象的能力素质评估	50

13.1.2 培训情况	50

13.2 演练	50

13.2.1 演习准备	50

13.2.2 演习内容	51

13.2.3 演习记录及总结	51

13.3 预案的评审、备案与修订	52

13.3.1 预案的评审、备案	52

13.3.2 预案的修订	52

13.3.3 预案实施和生效的时间	52

14 应急保障	54

14.1 通信与信息保障	54

14.2 应急队伍保障	54

14.3 物资保障	54

14.4 经费保障	54

14.5 其他保障	54

15 术语和定义	56

16 附表、附件及附图	58

16.1附表	58

16.2附件	58

16.3附图	58

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展，规范应急处置程序，编制《中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）突发环境事件应急预案》。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十二条：企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。企业于2021年5月编制了《中国第一汽车集团有限公司新能源动力总成工厂突发环境事件应急预案》，并取得长春市环境监察支队备案，备案编号220100-2021-022L；本次修订针对企业现有应急管理组织指挥体系、重要应急资源等进行修订。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021.9.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年修订）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020.9.1）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015）；

（11）《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令[2011]第17号）；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011.10.17）；

（14）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（17）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（18）《吉林省突发环境事件信息报告办法》（吉环办字[2012]8号）；

（19）《吉林省突发环境事件应急预案》；

（20）《长春市突发环境事件应急预案》。

### 1.2.2 相关标准及规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（5）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）；

（6）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（10）《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（12）《危险化学品名录》（2015.5.1）；

（13）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（15）《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；

（16）《危险废物鉴别标准-急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

（17）《危险废物鉴别标准-易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

（18）《危险废物鉴别标准-通则》（GB5085.7-2007）；

（18）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（19）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（20）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；

（21）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（22）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（23）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（24）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（25）《企业突发环境事件风险分级方法》（2018.3.1）；

（26）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（27）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

## 1.3 适用范围

本预案适用于中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）现有规模下由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众生命健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染等突发性环境污染事件。

## 1.4 事件分级

按照《突发环境事件信息报告办法》中环境污染事件严重性和紧急程度进行分级。

表1-1  事件分级

| 事故分级 | 危害程度 |
| --- | --- |
| 特别重大环境事件（Ⅰ级） | 1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； 3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； 4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的，烟团对环境影响十分大的，主要影响范围是下风向居民及动植物； 5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； 7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大环境事件 （Ⅱ级） | 1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； 4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； 5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； 7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大环境事件 （Ⅲ级） | 1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； 4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； 5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； 6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； 7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般环境事件 （Ⅳ级） | 1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； 4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； 5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成场内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； 6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

## 1.5 应急预案关系体系

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）应急预案体系是由中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对本企业的现有规模制定突发环境污染事件应急预案。本预案包括应急预案、环境风险评估报告及应急资源报告。当发生突发环境事件时，根据突发环境事件的级别启动相应的应急预案，发生一般、较大事故必须向长春市生态环境局汽开区分局报告，同时报告至长春市汽开区管委会，根据情况决定是否启动长春市汽开区突发环境事件应急预案程序。根据实际需要和形势变化，当发生重大、特大级环境事故时须向省环保部门、市以及地方政府报告，同时向同级政府报告，政府根据实际情况启动相应地方应急预案，联动体系见图1-1

图1-1 应急预案体系关系图

## 1.6 企业应急预案关系体系

本预案为中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）的综合应急预案，中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）应急预案与中国第一汽车股份有限公司、长春市生态环境局汽开区分局突发事件应急预案衔接。中国第一汽车股份有限公司突发事件应急预案与吉林省政府、长春市政府衔接，详见应急预案体系结构图：

图1-2 应急联动体系结构图

## 1.7 工作原则

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）在建立环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，事故状态下，以人为本，尽量保护环境，减少财产损失，具体贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，属地为主，分级响应。在省厅、市局的领导下，加强中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）各部门之间的协作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。充分发挥地方人民政府职能作用，坚持属地为主，实行分级响应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量，整合环境监测网络，引导、鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

# 2 企业基本信息

## 2.1 单位基本概况

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）位于长春汽车经济技术开发区一汽集团轴齿中心园区。园区中心坐标为：东经：125°7′3.50″；北纬：43°50′34.58″。轴齿厂区现有两个厂房，分别为轿变车间和GA车间，轿变车间位于轴齿中心园区北侧，紧邻富民大街，隔路170m为二道河子居民区，GA车间位于园区西南，周围无敏感点。主要生产汽油发动机、变速箱。

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）基本情况见表2-1，地理位置详见附图1。

表2-1 本公司基本情况汇总表

| 项目名称 | 中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 长春汽车经济技术开发区一汽集团轴齿中心园区 | 营业执照代码 | 91220101571145270J |
| 企业性质 | 国有企业 | 法人代表 | 邱现东 |
| 所属行业 | 汽车用发动机制造 | 联系人 | 宋郭静 |
| 主要产品 | 发动机、变速箱 | 联系电话 | 16643002696 |
| 投产时间 | 2012-06-01 | 电子邮箱 | songguojing@faw.com.cn |
| 占地面积 | 29.5万m2 | 职工人数 | 755人 |
| 历史事故 | 无 |  |  |

- 2.2 企业环评情况

企业自设立至今环境影响评价与“三同时”验收执行情况如下：

表2-2 环保手续及批复情况

| 序号 | 项目名称 | 批复文号 | 验收时间 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一汽轿车股份有限公司轿车变速箱装配与壳体加工项目 | 吉环审（表）字[2011]448号 |  |  | 项目未建设 |
| 2 | 一汽轿车股份有限公司轻微变速箱装配与壳体加工项目 | 吉环审字[2011]166号 |  |  | 项目未建设 |
| 3 | 一汽轿车股份有限公司发动机厂自主变速器ET3项目 | 吉环审(表)字[2012]94号 |  |  | 项目变更规模，2019年重做环评 |
| 4 | 一汽轿车股份有限公司GA换代发动机技术改造项目 | 吉环审字[2015]84号 | 2018.12.3 | 自主验收 |  |
| 5 | 一汽轿车股份有限公司DCT220变速箱项目 | 吉环审(表)字[2015]109号 | 2018.12.3 | 自主验收 |  |
| 6 | 一汽轿车股份有限公司H平台混合动力动力总成装配试验生准项目 | 吉环审(表)字[2016]46号 | 2018.11.9 | 自主验收 |  |
| 7 | 中国第一汽车股份有限公司DCT400变速箱项目 | 长环建（表）[2019]041号 |  |  | 项目未验收便进行变更 |
| 8 | 一汽轿车股份有限公司自主变速器ET3项目 | 长环建(表)[2019]51号 | 2020.9.27 | 自主验收 |  |
| 9 | 一汽轿车股份有限公司DCT270变速器增能项目环境影响报告表 | 长环建(表)[2019]78号 | 2021.9.1 | 自主验收 |  |
| 10 | 中国第一汽车股份有限公司DCT400变速箱项目（变更） | 长环建(表)[2021]7号 | 2021.4.26 | 自主验收 |  |
| 11 | 中国第一汽车股份有限公司DCT400变速箱增能项目 | 长环建(表)（告知）[2021]11号 | 2022.8.5 | 自主验收 |  |
| 12 | 中国第一汽车股份有限公司4GC三代发动机装配及零部件增能项目 | 长环建（告知）[2022]5号 | 2024.2.4 | 自主验收 |  |
| 13 | 中国第一汽车股份有限公司V8TD发动机项目 | 长环建（告知）[2022]16号 |  |  | 在建中 |
| 14 | 中国第一汽车股份有限公司15TD混动专用发动机项目 | 长环建（告知）[2022]17号 |  |  | 在建中 |
| 15 | 中国第一汽车股份有限公司DCT270变速器产品优化项目 | 长环建（告知）[2022]28号 | 2023.10.13 | 自主验收 |  |

## 2.3 企业构筑物及产品

（一）主要构筑物

表2-3 主要构筑物一览表

| 工厂 | 建筑物 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 轴齿 | 轿变联合厂房 | 24794.63 |
|  | 轿变综合楼 | 6918.01 |
|  | 轻微变综合楼 | 7294.23 |
|  | 轻微变联合动力站房 | 900.99 |
|  | 轻微变实验室 | 1502.75 |
|  | 轻微变厂房 | 70703.67 |
|  | GA油化库 | 171.17 |
|  | 石油库 | 444.08 |

（二）主要产品

表2-4 主要产品表

| 序号 | 产品名称及型号 | 生产纲领（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 2264 |
| 2 | 变速箱 | 157408 |

## 2.4 生产工艺流程

由缸体、缸盖、曲轴及发动机装配等生产工艺组成，各产品生产工艺基本接近，分述如下：

- 缸体生产线

毛坯上线→加工缸体定位面，粗铣前面，粗铣离合器壳体安装面、后油道凸台面（卧式加工中心）→加工底面及工艺孔，钻、倒角13个机油盘安装孔，粗镗主轴孔，镗止推面（卧式加工中心）→粗铣顶面，粗镗缸孔，铣2处扇形面及钻后端面各孔、攻丝（卧式加工中心）→精铣前端面、机油泵安装面，精铣凸轮轴链轮张紧器安装面，钻前端面各孔及攻丝（卧式加工中心）→精铣机滤器安装平面，精铣油气分离器安装平面，钻各孔及攻丝（卧式加工中心）→锪排气面各凸台，钻各孔、攻丝，锪1个发动机悬置支架凸台（卧式加工中心）→中间清洗（中间清洗机）→压装连体瓦盖（主轴承压装、拧紧机）→精铣前面，精铣缸体顶面，精镗主轴孔，精铣变速箱壳体安装面（卧式加工中心）→油道孔试漏（缸体试漏机）→半精镗、精镗缸孔（缸孔镗床）→珩磨缸孔及主轴孔（缸体珩磨自动线）→清洗（最终清洗机）→水套试漏（缸体试漏机）→缸孔分级（分级机）→最终检测（最终检测机）→产品下线。

- 缸盖生产线

毛坯检查→粗精铣进排气面及进排气斜面；加工定位基准孔及周边孔系（卧式加工中心）→粗精铣顶底面；加工挺杆孔、阀座底孔、导管底孔、凸轮轴半圆孔及其它顶底面孔系（卧式加工中心）→粗精铣前后面；加工油道孔、油封孔及其它前后面孔系（卧式加工中心）→清洗（中间清洗机）→油道孔气密检测及试漏（试漏机）→压装气门阀座、导管（阀座导管压装机）→装配凸轮轴承盖（凸轮轴承盖拧紧打号机）→加工阀座孔、导管孔（卧式加工中心）→加工凸轮轴承孔、精铣底面（卧式加工中心）→清洗（最终清洗机机）→压装堵盖、钢球；水套孔、油道孔、进排气道气密检测及试漏（试漏打号机）→终检。

3）连杆生产线

粗磨双端面（连杆卧式双端面磨床）→粗镗大小头孔（连杆大小头孔柔性加工单元）→螺栓孔加工（连杆螺栓孔柔性加工单元）→裂解装配（连杆激光裂解装配专机）→精磨双端面（连杆卧式双端面磨床）→精镗大小头孔（连杆精镗柔性加工单元）→清洗（连杆清洗机）→激光造型（连杆激光造型专机）→测量分组（连杆测量机）→成品下线、检查。

其工艺流程及产污环节见图。

图2-1 缸体、缸盖、连杆生产线工艺流程及产污环节示意图

4）曲轴生产线

铣前后端面、钻两端中心孔，套车皮带轮轴颈，铣一号平衡块定位面（曲轴两端柔性加工单元）→车后油封轴颈；飞轮轴颈外圆侧面及沉割、倒角；车曲轴五个主轴颈、五个主轴颈侧面及沉割；精车皮带轮轴颈、侧面及沉割；前端过渡轴颈、侧面（车削中心）→铣连杆轴颈、侧面及沉割（高速外铣机床）→深滚压五个主轴颈、四个连杆轴颈和皮带轮轴颈的沉割（深滚压）→钻油道孔（深孔钻加工中心）→修两端中心孔及两端孔加工（两端孔加工中心）→精车及滚挤止推面、精车导向轴颈外圆及后油封轴颈端面（精车及滚挤专用机床）→精磨五个主轴颈（曲轴主轴颈数控磨床）→磨四个连杆轴颈（CBN磨床曲轴连杆磨床）→精磨后油封轴颈外圆、皮带轮轴颈及端面（曲轴端面磨床）→动平衡及去重（动平衡机）→抛光五个主轴颈、四个连杆轴颈、后油封轴颈、第三主轴颈两止推面（抛光机）→最终清洗（清洗机）→最终检查（MARPOSS综合量仪）。

淬火工序采用感应淬火机床，淬火液为水基溶液，由淬火剂与水配制而成，外购成品，无需配制，淬火剂约占10-30%，其成分为聚乙烯醇或聚二醇，正常情况下，淬火液全部随淬火程挥发，因零部件带入少量杂质累积需定期（半年）更换，产生废淬火液0.08m3/a，与废乳化液共同处理。

图2-2  曲轴生产线工艺流程及产污环节示意图

5）装配试验线

分装后的缸盖总成采用小车输送到总装线旁。缸体经加工清洗后送至车间发动机上线就近存放地，装配完备后的发动机总成采用小车送至发动机试验区。试验后的发动机由叉车送至成品库。发动机装配线环形布置，输送线采用带托盘的柔性摩擦滚道输送线，托盘循环运行，发动机缸体固定在托盘的夹具上，装配线主要完成曲轴装配、活塞连杆总成装配、缸盖装配、正时链轮装配及链轮罩盖涂胶并装配、油底壳涂胶并装配、气缸盖罩盖装配、飞轮装配、外附件装配和线束装配等工作内容。

发动机总成100％进行出厂热磨合试验。发动机热试后机油由发动机带走。装配合格的发动机通过工艺小车送至发动机热试区，加注机油，手动连接托盘与发动机之间的循环水管路、线束、各种传感器，然后与试验台架快速对接，起动发动机进行试验。试验过程中自动记录并显示发动机转速、水温、机油压力、机油温度、冷却水温度等试验数据。经试验不合格的发动机返修后，根据返修情况的不同，部分发动机需重新进行试验。试验合格的发动机运至发动机送至成品库。发动机总成出厂试验采用集中的燃油供应系统，集中的冷却水循环系统，集中的发动机废气排放系统及局部通风系统。试验室内采用吸音材料，设有火灾自动报警及自动消防系统。装配试验线工艺流程及产污环节如下图。

图2-3 装配试验线工艺流程及产污环节示意图

图2-4 整体工艺流程图

## 2.5 现状污染源及排放措施情况

- 1、废气污染物产生及防治措施

装配试验线热试工序试验台架均设于全封闭试验间内，试验尾气通过15高排气筒排放。废气控制指标主要为氮氧化物及挥发性有机物（非甲烷总烃），其排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中新污染源的二级标准要求。

发动机性能试验台架均设于全封闭试验间内，试验尾气经三元催化器处理后通过15m高排气筒排放，根据验收监测结果可知，发动机试验间废气主要污染物NOx、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中新污染源的二级标准要求。

主要为表面热处理渗碳工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）及抛丸预处理过程中产生的粉尘。经过处理后均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中新污染源的二级标准要求。

- GA工厂食堂为5个灶头，属中型规模，均采用油烟净化效率85%以上油烟净化器，其排放浓度低于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

- 2、废水污染源及防治措施分析

生活污水排入市政污水管网，地面清洗废水与废切削液、废清洗剂共同排入废液储池，作为危险废物委托长春一汽综合利用股份有限公司处理。

- 3、噪声污染源及防治措施分析

企业现有噪声源为各类机加设备加工中心、清洗机等和试验台，其源强为70-90dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 4、固体废物及防治措施分析

企业固体废物主要分为生活垃圾、一般固废和危险废物，生活垃圾主要来自办公，分类收集后交环卫部门处理，一般固废主要为生产中废金属边角料，委托长春一汽综合利用有限公司回收，危险废物主要来自生产工艺中，详见表2-5，危险废物暂存于危废暂存间，委托长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司和委托长春一汽综合利用有限公司处理，企业固废均得到了合理安置，未对环境造成严重影响。

- 表2-5 危险废物产生情况表

| 序号 | 废物名称 | 国家危险废物名录名称 | 形态 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废防冻液 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | L | HW06 | 900-404-06 | 毒性 |
| 2 | 含油污泥 | 废矿物油与含矿物油废物 | S | HW08 | 900-200-08 | 毒性、易燃性 |
| 3 | 废油 | 废矿物油与含矿物油废物 | L | HW08 | 900-249-08 | 毒性、易燃性 |
| 4 | 废汽油 | 废矿物油与含矿物油废物 | L | HW08 | 900-201-08 | 毒性、易燃性 |
| 5 | 废油泥 | 废矿物油与含矿物油废物 | S | HW08 | 900-221-08 | 毒性、易燃性 |
| 6 | 废乳化液 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | L | HW09 | 900-006-09 | 毒性 |
| 7 | 含油废水 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | L | HW09 | 900-007-09 | 毒性 |
| 8 | 含漆废物 | 染料、涂料废物 | S | HW12 | 900-252-12 | 毒性 |
| 9 | 废胶 | 有机树脂类物质 | S | HW13 | 900-014-13 | 毒性 |
| 10 | 废清洗液 | 表面处理废物 | L | HW17 | 336-064-17 | 毒性 |
| 11 | 废含汞灯管 | 含汞废物 | S | HW29 | 900-023-29 | 毒性 |
| 12 | 废含汞灯泡 | 含汞废物 | S | HW29 | 900-023-29 | 毒性 |
| 13 | 废铅蓄电池 | 含铅废物 | S | HW31 | 900-052-31 | 毒性 |
| 14 | 废大桶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 15 | 废清洗剂桶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 16 | 废小桶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 17 | 废漆桶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 18 | 废喷漆罐 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 19 | 含油布 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 20 | 废试剂瓶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 21 | 废酒精试剂瓶 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 22 | 含胶废物 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 23 | 电子废物 | 其他废物 | S | HW49 | 900-045-49 | 毒性 |
| 24 | 废滤芯 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 25 | 废机油格 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 26 | 含油废物 | 其他废物 | S | HW49 | 900-041-49 | 毒性 |
| 27 | 废尾气净化催化剂 | 废催化剂 | S | HW50 | 900-049-50 | 毒性 |

- 2.6 原辅材料消耗情况

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）主要原材料消耗情况详见表2-6。

表2-6原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸体毛坯 | t/a | 27905.9 |
| 2 | 缸盖毛坯 | t/a | 9102.9 |
| 3 | 曲轴毛坯 | t/a | 8109.16 |
| 4 | 连杆毛坯 | t/a | 372.24 |
| 5 | 乳化剂 | t/a | 130.30 |
| 6 | 清洗液母液 | t/a | 155.6 |
| 7 | 机油 | t/a | 112.2 |
| 8 | 发动机润滑油 | t/a | 124 |
| 9 | 汽油 | t/a | 316 |
| 10 | 淬火液 | t/a | 12.25 |
| 11 | 擦料 | t/a | 37.1 |

危险化学品的危险性及危险类别详见表2-7：

表2-7 主要危险物质理化特性

| 名称 | 理化特性 | 危险性 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 外观及性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点（℃）：<-60；相对密度（水＝1）：0.70～0.75；闪点（℃）：-50；相对密度（空气=1）：3.5；引燃温度（℃）：415～530；爆炸上限％（V/V）：6.0；沸点（℃）：30～205；爆炸下限％（V/V）：1.3；溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 | 危险性类别：第3.1类低闪点易燃液体；燃爆危险：易燃 |
| 机油 | 透明，无味、无刺激性气味。不溶于水，溶于醇、醚、酮、脂等大部分有机溶液 | 丙B类可燃液体 |
| 液压油 | 室温下清澈的油状液体，琥珀色，特有气味； | 稳定，与强氧化剂反应 |
| 切削液 | 蛋黄色、透明液体，主要成分基础油、添加剂，溶于有机溶剂； | 与酸、强氧化剂会发生反应，无燃爆危险。 |
| 润滑油 | 淡黄色粘稠液体；闪点（℃）：120~340；自燃点（℃）：300~350；相对密度(水=1)：934.8；相对密度(空气=1)：0.85；沸点（℃）：-252.8；饱和蒸气压（kPa）：0.13/145.8℃；溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 | 不具爆炸性。可燃液体，遇明火、高热可燃 |
| 淬火液 | 由聚亚烷基二醇，羧酸，链烷醇胺和添加剂组成，浅蓝色液体，特有的典型气味，溶解于水 | 对地表水或下水道有害 |
| 清洗剂 | 混合物，无色透明液体，主要成分有异己烷、二氧化钛、乙醇、丙酮、丙烷、丁烷等，正常条件下稳定 | 高度易燃液体和蒸气 受热、遇火花或明火易被点燃 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物 蒸气可远距离扩散至点火源，从而被点燃，形成回火或爆炸 流入下水道会引起火灾或爆炸危险 容器受热时可能发生爆炸 |
| 清洗液 | 混合物，无色至黄色半透明液体，有刺激的气味，主要成分无离子水、二甘醇、异丙醇胺等。溶于水，稳定。 | 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。在正常储藏与使用条件下，不会发生危险聚合反应。 |
| 防冻液 | 混合物，主要物质为1,2-乙二醇，紫罗兰色液体，冰点-40℃，沸点108℃，密度1.065，易溶于水，可溶于极性溶剂。 | 不自燃，无爆炸性，无助燃性，吞食有害，长期或反复接触可能会损害器官 |
| 干燥剂 | 是一种非金属粘土，主要成分是水、钠、钙和硅铝酸盐，球形或不规则小颗粒，紫色、紫红色或白色，无气味， | 对环境无毒，本身不可燃 |
| 防锈油 | 琥珀色透明液体，油味，不溶于水，闪点61℃，高分子聚合物、防锈剂等调制而成，具有优良的抗磨性及防锈性。具有良好的润滑性。 | 不燃液体 |
| 除锈剂 | 烃类溶剂，褐色液体，不溶于水。 | 可燃液体 |
| 自喷漆 | 液体，有刺激气味，各种颜色，不溶于水，可混溶于醇、醚等有机溶剂。一般不会爆炸，混于空气中能引起爆炸。 | 对环境有害，尤其是水体 |
| 密封胶 | 蓝色/粘稠透明液体，溶剂味，不溶于水 | 不燃烧，在正常条件下是稳定的。 |
| 杀菌剂 | 黄色液体，无气味，主要成分为N-辛基-4-异噻㟇啉-3-酮，溶于水， | 可燃液体 |
| 无水乙醇 | 无色液体，有酒香。熔点：-114．1；沸点：78.3；相对密度(水=1)：0.79；相对密度(空气=1):1.59；饱和蒸汽压(kPa)：5.33/19℃；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、刺激性蒸气；临界温度(℃)：243.1；折射率：1.366；临界压力(MPa)：6.38；最大爆炸压力(MPa)：0.735；燃烧热(kj/mol)：1365.5；燃烧性：易燃；建规火险分级：甲；闪点(℃)：12；自燃温度(℃)：363；爆炸下限(V%)：3.3；爆炸上限(V%)：19.0 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 |

## 2.7 所在区域自然条件

- 2.7.1 自然环境概况

1、地理位置

长春市位于北半球中纬度地带，中国东北平原的腹地。地理坐标为东经124°18′-127°02′，北纬43°05′-45°15′。长春市西北与松源市毗邻，西南与四平市相连，东面与吉林市为邻，东北与黑龙江省接壤。区域内海拔最高为711m，最低为151m。有松花江、饮马河和拉林河三大水系，饮马河支流伊通河贯穿市区南北。长春市是东北地区的重要铁路枢纽之一，有长-沈、长-哈、长-图和长-白四条铁路在此交汇。

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）位于位于长春市汽车经济技术开发区。详细地理位置详见附图1。

2、地质构造

长春市位于松辽凹陷的东部边缘，是中朝地台的一部分，谷生代时期的沉积物较少，附近有奥陶纪灰岩，局部有二叠纪地层出露，在中生代地台下降，在东部山区有侏罗纪的沉积层。长春基岩有厚层白垩纪泥质砂页岩陆相沉积，第四纪中更新世有长白山岩浆活动。

3、地貌土壤

长春城区位于东部山地向西部平原过渡的台地上。地势东高西低，地貌由台地和平原组成。其中，台地占70%、平原占30%。长春城区地貌共分7个小区。其中本工程位于西南部起伏台地区，该区位于分水高地两侧，包括西新沟和孟家南沟两个部分。西新沟在分水高地两侧，由一系列宽浅的坳沟组成；孟家南沟在分水高地东侧，由两条浅谷组成。这里地势起伏不明显，坡度1°至2°。

长春市的地貌形态属于波状台地和伊通河一级阶地。白垩纪泥岩和泥质砂岩构成基底，台地的覆盖层为10～20m左右厚的粘性土层，底部为厚度不等的砾砂层。东部为伊通河一级阶地，上部为含少量有机质的年性土，下部为中、粗砂、砂砾层。

4、气候气象

长春处于亚欧大陆中温带半干燥半湿润季风气候区，年平均气温5.7℃，10℃以上的年积温2950℃，平均最高气温为28.3℃,平均最低气温-22.4℃，绝对最高气温38.8℃，绝对最低气温-34.9℃；平均相对湿度69%；年降水量560mm左右，雨季集中在6、7、8三个月，约占全年降水量的三分之二；蒸发量为1390mm；初雪日多出现在10月中旬，终雪日在4月上中旬，积雪深度约20cm；早霜一般出现在9月末，终霜出现在4月下旬，无霜期140-180d；历年最大冻土深169cm；水面于11月20日前后结冰，4月中旬解冻，结冰期约5个月；年平均日照2643h；全年主导风向为西南风，年平均发生频率为17.06%，年平均风速为3-4m/s。主要气候特点为春季气旋活动频繁，多西南风，冷暖天气交替，气温回升快；夏季多阵性降雨，炎热天气日数不多，昼夜温差较大，夜间较为凉爽；秋季时间较短，可谓秋高气爽；冬季时间较长，多西北风，天气较为寒冷。

5、水文状况

新凯河是伊通河最大的支流。该河发源于长春市大黑山，流经长春市西郊和农安县南部，于华家乡新凯河村附近汇入伊通河，全长127.1km，流域面积2419km2，年平均流量为1.10m3/s，河道坡降为0.41‰，弯曲系数为0.20。

伊通河是新立城镇内的主要河流，新立城镇地处伊通河中段。河道弯曲，河槽窄深，宽浅不一，一般呈S型。伊通河属饮马河水系，第二松花江的二级支流，全长382.5km，汇水面积为8713.63km2，长春市区河段年平均流量为3.63m3/s，河道坡降为0.24‰，河床宽度为5～30m，流域弯曲系数为0.05，是长春市工业废水和生活污水的主要纳污水体。

### 2.7.2 区域环境功能分区及相应环境质量标准

1、环境空气

根据长春市环境空气质量标准实用区域图，本项目所在区域为环境空气二类区域，环境空气质量评价标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准。

2、地表水

本项目受纳水体为新凯河，根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中规定，新开河：永春河河口至河口为地表水Ⅴ类水域，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。

3、地下水

根据地下水质量分类，以人体健康基准值为依据，区域内地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，因此确定地下水环境功能为Ⅲ类功能区。采用GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准

4、声环境

根据《长春市城市环境噪声标准适用区域图》工程所在区域为噪声功能3类区，声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

# 3 环境风险源基本情况

## 3.1 危险物质情况及危险因素

企业危险物质基本概况。

表3-1 危险物质基本情况表

| 化学品名称 | 单位 | 最大储存量 | 贮存位置 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | t | 15 | 油品库 | 易燃性 |
| 机油 | t | 15 | 油品库 | 易燃性 |
| 清洗液母液 | t | 10 | 危化库 | 毒性、腐蚀性 |
| 发动机润滑油 | t | 10 | 油品库 | 毒性、腐蚀性 |
| 导热胶（聚氨酯胶粘剂） | t | 2 | 资材库 | 毒性 |
| 密封胶 | t | 0.5 | 资材库 | 毒性 |
| 三键清洁剂 | t | 0.5 | 资材库 | 毒性、腐蚀性 |
| 防冻液 | t | 2 | 资材库 | 毒性、腐蚀性 |
| 废防冻液 | t | 0.5 | 危废暂存间 | 毒性 |
| 废油 | t | 0.5 | 危废暂存间 | 毒性、易燃性 |
| 废汽油 | t | 0.2 | 危废暂存间 | 毒性、易燃性 |
| 废乳化液 | t | 0.5 | 危废暂存间 | 毒性 |
| 含油废水 | t | 0.5 | 危废暂存间 | 毒性 |
| 废清洗液 | t | 0.2 | 危废暂存间 | 毒性 |

## 3.2 风险单元情况

1、贮存单元的风险分析

本公司目前设有油品库、危化库、危废暂存间等，贮存单元可能发生的环境风险事故的环境污染事件类型及等级详见表3-2。

表3-2 贮存单元基本情况

| 单元名称 | 危险源 | 基本情况 | 主要环境风险事故 | 事故后果/分类/分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化库 | 液压油、机油、胶、清洗剂等危险化学品 | 企业设有1座危化库，地面已采取防渗硬化、耐酸碱、耐腐蚀措施，做到分类、分区管理，并设有明显标识，并配有防渗托盘，设置专职管理员 | 泄漏/火灾 | 水污染/大气污染/土壤污染 /Ⅲ-Ⅳ级 |
| 危废暂存间 | 废矿物油、废乳化液、废胶等 | 各车间均设有危废暂存间，且设有围堰和导流槽、收集池设施，危废分类分区管理，设置专职管理员 | 泄漏/火灾 | 水污染/大气污染/土壤污染 /Ⅲ-Ⅳ级 |
| 油品库 | 汽油储罐、机油储罐 | GA车间外配有一个油品库，设有4个7.5m3汽油罐，2个20m3机油罐，汽油罐采用地下单层不锈钢材质，机油罐采用单层地上罐，设有防爆、防渗池、围堰等措施 | 泄漏/火灾/爆炸 | 水污染/大气污染/Ⅲ-Ⅳ级 |

2、生产单元的风险分析

表3-3 生产单元基本情况

| 基本情况 | 单元名称 | 主要风险事故 | 事故后果/分类/分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产区域 | 生产车间 | 汽油供给管路出现泄漏，遇明火发生火灾，污染环境；生产废气处理装置若故障或失效会导致废气超标排放，污染环境空气。 | 大气污染/Ⅳ级 |

3、运输单元的风险分析

本公司所有危险化学品、危险废物等通过车辆运输，运输过程中可能发生泄漏、火灾等环境污染事故，其中主要是由于泄漏对运输过程中地表水体及大气产生环境影响。在运输过程中应小心谨慎，确保安全，为此注意以下几个问题：

（1）合理规划运输路线及运输时间。

（2）装运应做到专车专用，专人管理，保证了运输任务及过程中的安全。

（3）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

（4）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品是否携带齐全及完好性，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援

表3-4 运输单元风险物质的环境污染事件识别一览表

| 序号 | 名称 | 事故原因 | 物料运输过程中环境保护目标的危害 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农田 | 居民区 | 附近水体 |
| 1 | 资材库化学品 | 汽车运输过程中发生撞击侧翻 | 对土壤造成污染，植被大量死亡；引发火灾、破坏农田 | 泄漏物可导致居民取水井受到污染，致使附近居民中毒；引发火灾，造成人员及财产损失 | 泄漏物可能随雨水等进入地表水体或深入地下，导致附近水体收到污染 |
| 2 | 危废库危废 | 运输过程中未做好防雨等措施；汽车运输过程中发生撞击侧翻 | 运输过程中未做好防雨等措施，被雨水冲刷后，随雨水进入农田 | 引发火灾，造成居民及财产损失；进入地表水体，对土壤造成污染，植被死亡 | 运输过程中未做好防雨等措施；汽车运输过程中发生撞击侧翻 |
| 3 | 危化品库化学品 | 汽车运输过程中发生撞击侧翻 | 对土壤造成污染，植被大量死亡；引发火灾、破坏农田 | 泄漏物可导致居民取水井受到污染，致使附近居民中毒；引发火灾，造成人员及财产损失 | 泄漏物可能随雨水等进入地表水体或深入地下，导致附近水体收到污染 |
| 4 | 地面供油站油品 | 储罐发生泄漏；输油管线发生破损 | 引发火灾、破坏农田 | 引发火灾，造成居民及财产损失；进入地表水体，对土壤造成污染，植被死亡 | 泄漏物可能随雨水等进入地表水体或深入地下，导致附近水体收到污染 |
| 5 | 食堂天然气 | 天然气管线泄漏 | 引发火灾、破坏农田 | 引发火灾，造成居民及财产损失；造成消防废水外排 | 引发火灾，造成居民及财产损失；造成消防废水外排 |

## 3.3 企业周边环境风险受体情况

### 3.3.1 大气环境风险受体

根据现场勘查得知，企业周边500m范围内无居民区等大气风险受体，5km范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数在1万人以上，5万人以下，详见表3-5。

表3-5  5km范围内大气环境风险受体情况统计一览表

| 序号 | 环境风险保护目标 （居民区、学校、车间等） | 与厂区位置关系 |  | 人数 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离km |  |  |
| 1 | 后二道河子 | 北 | 120 | 210 | 如需撤离则由政府下达命令并组织撤离，汽开区应急管理局：0431-81501537 |
| 2 | 西靠山屯 | 东南 | 1060 | 240 |  |
| 3 | 董家屯 | 西侧 | 1640 | 300 |  |
| 3 | 十二马架子 | 西南 | 1780 | 1600 |  |
| 4 | 小八家子 | 西南 | 1900 | 270 |  |
| 5 | 汽车高专 | 东南 | 1920 | 3000 |  |
| 6 | 八大户 | 西北 | 1920 | 270 |  |
| 7 | 回迁楼小区 | 南侧 | 1950 | 3000 |  |
| 8 | 袁家屯 | 西北 | 2540 | 270 |  |
| 9 | 王菜园子 | 西南 | 2650 | 300 |  |
| 10 | 开源村 | 东北 | 3020 | 510 |  |
| 11 | 三合村 | 西北 | 3100 | 390 |  |
| 12 | 白龙驹 | 南侧 | 3120 | 540 |  |
| 13 | 汽车公园 | 东南 | 3280 | 200 |  |
| 14 | 小良山 | 北侧 | 3470 | 540 |  |
| 15 | 柳家屯 | 西侧 | 3640 | 210 |  |
| 16 | 新周屯 | 西南 | 3700 | 180 |  |
| 17 | 小开源堡 | 东北 | 3870 | 450 |  |
| 18 | 韩家屯 | 西南 | 3900 | 180 |  |
| 19 | 西三合 | 东南 | 3970 | 180 |  |
| 20 | 双喜岭 | 西侧 | 3980 | 120 |  |
| 21 | 小东沟 | 东北 | 4080 | 540 |  |
| 22 | 保利中央公园 | 东南 | 4120 | 700 |  |
| 23 | 金色欧城 | 东侧 | 4320 | 2000 |  |
| 24 | 姚家油坊 | 西侧 | 4510 | 150 |  |
| 25 | 梧桐花园 | 东侧 | 4570 | 2000 |  |
| 26 | 新开河村 | 北侧 | 4850 | 180 |  |
| 27 | 崔家店 | 西北 | 4850 | 180 |  |
| 28 | 西城家园 | 东北 | 4950 | 2500 |  |
| 29 | 齐家屯 | 北侧 | 4950 | 120 |  |

- 3.3.2 水环境风险受体

最近地表水体有永春河，位于企业西侧0.1km，西新河，位于企业北侧1.7km。

- 4 组织机构与职责

## 4.1 应急组织体系

本公司突发环境事件应急组织机构由应急工作领导小组、应急救援指挥部及各应急工作组组成，应急指挥部下设应急工作组，由技术咨询组、宣传报道组、现场警戒组、抢险救援组、环境监测组、善后处理组、医疗救护组、物质保障组、协调联络组9个专业组构成，各专业组分别由不同人员组成，归应急指挥部统一指挥，主要承担紧急抢险救助任务。

图4-1 应急组织机构图

- 4.2 应急工作领导小组

表4-1  应急工作领导小组通讯录

| 应急机构职务 | 姓名 | 联系电话 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 帅睿 | 15143196588 | 新能源动力总成事业部总经理、党委书记 |
| 副总指挥 | 蔡军 | 13944156336 | 新能源动力总成事业部党委副书记、纪委书记、工会负责人 |
|  | 孙秀永 | 13604314048 | 新能源动力总成事业部副总经理 |
|  | 梁伟朋 | 13756285923 | 新能源动力总成事业部副总经理 |
| 成员 | 王继东 | 13844985115 | 制造一部总监 |
|  | 孙伟 | 13578997912 | 生产部总监 |
|  | 庞胜利 | 18904402589 | 工艺部总监 |
|  | 孙久文 | 13894839821 | 综合管理部总监 |
|  | 张吉军 | 13756477758 | 制造二部总监 |
|  | 王丽安 | 18043680868 | 党群工作部总监 |
|  | 高宇 | 18686668980 | 质量部总监 |
|  | 李雅瑾 | 18743063862 | 安全环保室主任 |

主要职责：对公司的各类突发环境事件应急救援工作实施统一领导、统一协调；组织编制、修改、评审、发布并及时更新突发环境事件应急预案；统一规划公司内部应急救援力量和资源；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作情况；组建应急救援专业队伍，组织指挥应急救援培训和演习；组建应急救援专家组，分析预测特别重大事故风险，及时发布预警信息，保持应急体系正常联络等。

- 4.3 突发环境事件应急指挥部

表4-2  应急指挥部通讯录

| 应急机构职务 | 姓名 | 联系电话 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 帅睿 | 15143196588 | 新能源动力总成事业部总经理、党委书记 |
| 副总指挥 | 蔡军 | 13944156336 | 新能源动力总成事业部党委副书记、纪委书记、工会负责人 |
|  | 孙秀永 | 13604314048 | 新能源动力总成事业部副总经理 |
|  | 梁伟朋 | 13756285923 | 新能源动力总成事业部副总经理 |
| 成员 | 王继东 | 13844985115 | 制造一部总监 |
|  | 孙伟 | 13578997912 | 生产部总监 |
|  | 庞胜利 | 18904402589 | 工艺部总监 |
|  | 孙久文 | 13894839821 | 综合管理部总监 |
|  | 张吉军 | 13756477758 | 制造二部总监 |
|  | 王丽安 | 18043680868 | 党群工作部总监 |
|  | 高宇 | 18686668980 | 质量部总监 |
|  | 李雅瑾 | 18743063862 | 安全环保室主任 |

主要职责：当发生突发环境事件时，迅速设立事故应急救援现场指挥部营地，确定应急救援的实施方案、警戒区域、安全措施；及时向上级领导机构汇报和通报事故有关情况；发布和解除应急救援指令；根据实际情况指挥救援队伍施救；负责对事态的监测和评估。

具体职责如下：

一、发布和解除应急救援命令；

二、全盘组织指挥应急救援队伍开展事故应急救援行动、善后处理，生产恢复，防止事故蔓延和扩大；

三、对突发环境事件应急处理工作进行督察和指导；

四、负责及时向上级有关部门（公安消防、安监、生态环境部门、质检、卫监）报告发生的事故处理情况；

五、及时通报友邻单位及周边居民，告知灾情程度、风向等事故情况，必要时请求政府援助及向有关单位发出救援请求；

六、负责组织或协调上级主管部门对事故的调查处理，总结应急救援经验教训。

- 4.4 应急小组及职责

本企业根据事件类型和应急工作需要，设置了相应的应急救援工作小组，具体成员及职责详见表4-3。

表4-3   应急救援工作小组情况汇总表

| 组别 | 职责 | 组内职务 | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术咨询 | 负责日常及应急状态下的技术咨询 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 组员 | 宋郭静 | 16643002696 |
|  |  |  | 刘晶 | 15843220680 |
| 现场警戒组 | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；并负责对现场及周围安全人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。必要时报指挥部请求支援 | 组长 | 张吉军 | 13756477758 |
|  |  | 组员 | 史玉会 | 13596193284 |
|  |  |  | 王金 | 13843026172 |
| 宣传报道组 | 按照领导小组的统一部署，做好事故处理以及相应的对外宣传报道工作；党建群团室负责做好事故影响区域群众的宣传教育，安抚工作，做好紧急情况下的疏散、救治工作。为领导小组提供事故状态时的气象及其预报情况。 | 组长 | 王丽安 | 18043680868 |
|  |  | 组员 | 许进 | 13756565260 |
|  |  |  | 万明月 | 13944453222 |
| 抢险救援组 | 组织建立数据库，为污染与破坏事故处置提供技术支持，提供主要污染物的毒性及消解方法，分析污染现状及趋势；负责联络消防部门协助现场处置、防控保障；现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。负责消防废水封堵、贮存、清运、转移。 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 组员 | 丛立波 | 13578631166 |
|  |  |  | 韩锋 | 13943005058 |
| 医疗救护组 | 负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 组员 | 丛立波 | 13578631166 |
|  |  |  | 韩锋 | 13943005058 |
| 物资保障组 | 落实运输保障和物资保障工作，保证救援所需物资的供应和派遣运输工具，确保将救援物资以最快的速度送达。 | 组长 | 张吉军 | 13756477758 |
|  |  | 组员 | 宋长俭 | 13894879323 |
|  |  |  | 邹常龙 | 18043078282 |
| 环境监测组 | 负责日常及事故状态下以及事故后的跟踪主要污染物的定性、定量检测，确定危险物质的成分、浓度及相应扩散模式，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。为事故处置提供科学依据 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 组员 | 宋郭静 | 16643002696 |
|  |  |  | 刘晶 | 15843220680 |
| 善后处理组 | 负责做好与上级以及地方政府主管部门的沟通、协调以及污染与破坏事故的上报工作。 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 组员 | 李雅瑾 | 18743063862 |
|  |  |  | 邵岩 | 13596479619 |
|  |  |  | 许进 | 13756565260 |
| 协调联络组 | 在总指挥的领导下，负责交通运输、各部门之间的协调及联络；负责及时与环保、应急管理、消防等政府有关部门联系、沟通，联络外部救援力量，上报上级公司及各相关政府部门；负责保障运送抢险救援人员、物资器材所需的车辆、保障抢险道路的畅通；保障物资、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的协调落实； | 组长 | 孙久文 | 13894839821 |
|  |  | 组员 | 齐二霁 | 13943046880 |
|  |  |  | 赵成坤 | 13944948883 |
|  |  |  | 李全 | 13578880598 |

# 5 预防与预警

## 5.1 环境污染事故危险源监控

通过对中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）生产过程中突发环境事件危险源进行调查，掌握了中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）突发环境事件危险源分布情况，并由指定人员定时进行定点监控和检查做好检查和处理记录，并将检查处理情况每月向上级汇报一次。

根据危险源基本情况，中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）日常采取以下措施对突发环境事件进行检查和监控，如下：

表5-1 突发环境事件危险源监控一览表

| 序号 | 名称 | 检查 | 监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油库和油化库 | 罐体的密闭性；排水阀和排水管道的连接性 | 1、检查罐体（管线、阀门、设备与管线连接处）； 2、日常巡查，加强防火宣传工作； 3、主控室监控，可燃气体浓度是否超标。 |
| 2 | 生产车间 | 生产装置、设备是否正常运行；集气装置是否正常运行；是否存在明火 | 日常巡查，加强防火宣传工作 |
| 3 | 资材库 | 是否存在泄漏点；是否存在明火 | 日常巡查，加强防火宣传工作 |
| 4 | 危废暂存间 | 是否存在泄漏点；是否存在明火 | 日常巡查，加强防火宣传工作 |
| 5 | 食堂 | 管线、阀门连接处；是否存在明火 | 日常巡查，加强防火宣传工作 |

## 5.2 预防措施

各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素所致，都必须采取必要的预防措施，避免事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。对于人为因素引起的事故可以通过提高人员技术素质、加强责任心以及采取技术手段和强化环境管理手段等方法来避免而对于自然因素引起的事故则主要靠采取各种措施来预防。在生产过程中汽油、天然气等物质有发生泄漏造成环境污染和火灾爆炸的风险，因此建立有效的风险事故防范机制，对于减少事故发生的可能性，实施安全施工和生产是十分必要和重要的。为此，针对具体情况提出如下风险防范措施：

- 5.2.1 工程中采取的防范措施

（1）对油品储罐、油化库及生产车间暂存区、危废间做好防腐、防渗漏、防遗撒措施，为防止雨水径流进入，并增加遮阳、挡雨措施，严格按规范进行日常巡查，定期对其腐蚀程度进行监测和检漏。

（2）采用先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，厂内输油管线设置泄漏显示涂层及报警系统，防止和减少事故的发生。

（3）厂区内设置消防和工业卫生等方面的应急设备及器材。

（4）区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械和工具，企业要重视安全防火工作，成立以主要领导为首的安全防火组织，在上级消防安全部门的监督下开展工作，对消防设施要定期进行检查维护，厂区设立对外的直通电话，发现异常立即报警。

（5）须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（6）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的危险废物进行及时清扫，避免二次污染。

（7）定期对厂区地面等进行检查，发现破损，应及时进行修理。

- 5.2.2 储存单元风险防范措施

供油站、油品库、危化库、危废库应远离火种、热源，防止阳光直射。贮存区周围配备相应品种和数量的消防器材。要有防火技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

当危废、危险化学品发生泄漏，可用沙袋构置的临时围堰进行封堵，清理泄漏的危险物质；火灾情况下，首先用沙袋构置的临时围堰将消防废水控制在厂房周围，事故消除后，用水泵转移至槽车内，送有处理能力的污水处理厂进行处理，事故状态下如能及时采取构置临时围堰等应急措施，可避免危废、危险化学品及消防废水流入下水管网。

- 5.2.3 危险废物处理处置措施

本公司在各车间分别设置危废暂存间，暂存生产过程中产生的废油、废防冻液等危险废物，暂存区设置防腐、防渗漏、防遗撒以及围堰、导流收集措施，危废委托长春一汽综合利用股份有限公司和长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司进行处理处置。

## 5.3 预警

所谓预警行动，即为按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级：一般环境事件（Ⅳ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、重大环境事件（Ⅱ级）和特别重大环境事件（Ⅰ级），预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。对于极端天气等自然灾害，随时关注气象局、环境监测站等政府实时发布的消息，如遇极端天气，按预警分级条件，发布预警；对于突发环境事件事故，按预警监控信息，从厂区职工处获得监控信息，一旦发生应急事故，及时联系环境监测站，按照预警分级条件进行分级并及时发布信息。本企业事故预警的条件、方式、方法详见表5-2。

表5-2  预警的条件、方式、方法一览表

| 项目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 预 警 的 条 件 | 1、在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。 2、收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态。 ①立即启动相关应急预案。 ②发布预警公告。 ③转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 ④指令各环境应急救援队伍进入应急状态，立即委托环境监测单位立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。 ⑤针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 ⑥调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 3、发布预警公告须经上级应急指挥部和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。 当突发性环境污染事故已经发生，但尚未达到一般（Ⅳ级）预警标准时，应向安全管理部有关领导预警；当达到一般（Ⅳ级）以上预警标准时单位应立即启动本级应急预案，并向主管后勤负责人报告；当超过一般（Ⅳ级）预警标准时，尚未达到较重（Ⅲ级）预警标准时，单位负责人须向上级领导预警，并向地方环保部门报告预警；当达到较重（Ⅲ级）预警标准时，单位负责人向上级领导和地方环保部门报告预警的同时，视情况还须向省级环保部门及政府报告；当超过较重（Ⅲ级）以上预警标准时，要向省、市、地方环保部门报告以及各级政府报告，还需要报环保部甚至国务院立即启动和组织实施突发环境事件应急预案。 |
| 预 警 的 方 式 、 方 法 | 1、预警的方式要分级进行，现场人员向部门管理领导、部门领导向公司主管负责人、主管负责人向本企业法人汇报，情况紧急时，可越级上报。 2、发布预警公告。 3、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 4、指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。 5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 6、调集环境应急所需物资和设备，做好应急后勤准备，确保应急保障工作。 7、对确定的重大风险源及时告知相关人员，并进行安全技术方面的交底。重大风险源不能及时消除时应立即组织人员撤离危险区域。 8、随时关注事件进度，及时上报事件变化情况。 |
| 预 警 结 束 | 应急指挥部根据事态的发展情况，确认无引发环境污染事故的可能性时解除预警状态，将预警解除信息通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急工作组。 |

# 6 信息报告与通报

## 6.1 信息报告与通知

任何人发现环境污染事故，应立即拨打24小时应急值守电话，同时向工厂主管负责人报告，主管负责人接到报告后要及时向法人通报。信息报告与通知的相关方式、程序详见表6-1。

对于可能造成人员伤亡的事故和突发环境污染的事件，主管负责人、各应急组成人员接到报告后应及时赶赴现场，组织人员的抢救和事态控制。

表6-1 应急、预警的相关方式、程序汇总表

| 本企业应急、预警的相关方式、程序汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲24小时应急值守电话 |  | GA车间0431-82025912；轿变车间0431-82025950 |  |
| ▲事故信息接收和通报程序 |  | 突发环境事件知情人→主管负责人→各应急组成员 |  |
| ▲报警系统形式 | 日常巡检 | ▲报警型式 | 电联 |
| ▲通告形式 | 电联 | ▲报警系统操作程序 | 根据本企业出现的环境事件分级确定报警程序 |
| ▲应急反应人员向外求救的方式 |  | 电联 |  |

## 6.2 信息上报

按照《突发环境事件信息报告办法》有关规定，凡发生环境污染与破坏事件，必须立即上报，建立报告制度。对初步认定为一般（IV级）或者较大（III级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府生态环境主管部门应当在4小时内向本级人民政府和上一级人民政府生态环境主管部门报告；对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，事件发生地设区的市级或者县级人民政府生态环境主管部门应当在两小时内向本级人民政府和省级人民政府生态环境主管部门报告，同时上报生态环境部。省级人民政府生态环境主管部门接到报告后，应当进行核实并在1小时内报告生态环境部。企业向当地人民政府及其生态环境部门上报程序详见下图6-1。

图4-1 企业向当地人民政府及其环保部门上报程序图

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。相应内容格式详见附表1~3。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报：应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报：应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告：应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关突发环境事件信息的，给予通报批评；造成后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依纪给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

## 6.3 与相关部门的联络方式

长春市应急管理局设立固定应急值班电话（0431-64805681），24小时与相关部门进行通讯联络。发生较大事故时，依靠自身力量不能满足抢险救援需要的，由应急总指挥决定以最快速的方式（固定电话或移动电话）告知长春市人民政府；长春市生态环境局、当地消防部门及有关部门进行增援，随后以电传的形式列出需要增援的人员、技术、物资、设备等具体事项。相应联系方式详见下表6-2。

表6-2 部门及联系方式

| 上报单位 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 消防 | 119 |  |
| 治安管理 | 110 |  |
| 医疗救护 | 120 |  |
| 交通报警 | 122 |  |
| 吉林省生态环境厅 | 0431-89963169 | 长春市经济技术开发区浦东路813号 |
| 吉林省环境监测站 | 0431-87628643 | 长春市泰来街2063号 |
| 吉林省环境应急指挥中心 | 0431-89963166 | 长春市经济技术开发区浦东路813号 |
| 长春市政府 | 0431-88777000 | 长春市南关区人民大街10111号 |
| 长春市环境监测站 | 0431-65302075 | 长春市卫星路7930号 |
| 长春市生态环境局 | 0431-65302075 | 长春市卫星路7930号 |
| 长春市生态环境局汽开分局 | 0431-85096854 | 长春市普阳街3505号汽贸开发区大厦 |
| 吉林大学第一医院 | 0431-88782222 | 长春市新民大街71号 |
| 吉林大学第二医院 | 0431-88934741 | 长春市自强街18号 |
| 吉林省一汽总医院 | 0431-85902329 | 长春市汽开区东风大街2643号 |

## 6.4 通报

根据《中华人民共和国水污染防治法实施细则》的规定，企（事）业单位造成污染事故时，及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

表6-3 通报情况一览表

| 序号 | 受影响的区域 | 通报方式 | 联系方式 | 事件 内容 | 防护 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件或泄漏可以被第一反应人或公司工作人员控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事件限制在公司内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁（可以很快隔离、控制和清理的危险废物小型泄漏；可以很快扑灭的小型火灾）。 | 电联 | GA车间0431-82025912 轿变车间0431-82025950 | 油品泄漏 | 立即停止设备运行，检查故障地点，将泄漏物收集至废液桶，暂存至危废暂存间，交由有资质单位处理。 |
| 2 | 较大范围的事件，限制在公司内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。 | 电联 | GA车间0431-82025912 轿变车间0431-82025950 | 火灾 | 拨打火警电话，同时用灭火器灭火，消防废水收集至临时围堰内。 |

# 7 应急响应和救援措施

## 7.1 应急响应启动条件

根据突发环境事件的严重性，将响应分为四级。具体启动条件如下：

1.I级响应启动条件

当事故危害程度达到《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）中特别重大（Ⅰ级）的事故分级时，启动I级响应程序，由应急办公室报告应急指挥部，由应急指挥部负责启动突发环境事件应急预案同时报告集团公司及当地政府相关部门，并由政府相关部门逐级通报直至国家环保部，启动相应应急预案以应对突发环境事件。

2.Ⅱ级响应启动条件

当事故危害程度达到《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）中重大（II级）的事故分级时，启动II级响应程序，由应急办公室报告应急指挥部，由应急指挥部负责启动突发环境事件应急预案同时报告集团公司及当地政府相关部门，并由政府相关部门逐级报告直至省政府生态环境厅，启动相应应急预案并辅以本单位应急预案以应对突发环境事件。

3.III级响应启动条件

当事故危害程度达到《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）中较大（III级）的事故分级时，启动III级响应程序，由应急办公室报告应急指挥部，由应急指挥部负责启动突发环境事件应急预案同时报告集团公司及当地政府相关部门，并由政府相关部门逐级报告直至市政府生态环境局，启动相应应急预案并辅以本单位应急预案以应对突发环境事件。

4.IV级响应启动条件

当事故危害程度达到《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）中一般（IV级）的事故分级时，启动IV级响应程序，由应急办公室报告应急指挥部，由应急指挥部负责启动突发环境事件应急预案并指挥应急工作组进行抢险救援以应对突发环境事件。

## 7.2 应急响应协调

突发环境事件发生后，当启动Ⅰ级响应时由应急指挥部协调全部应急工作组进行救援，同时上报至集团公司及相应政府部门，当由集团及政府部门接管指挥，全体应急人员配合集团及政府部门应急；当启动Ⅱ级响应时，由应急指挥部协调相关应急工作组进行救援并同时通知相应政府部门，当政府部门接管指挥后，全体应急人员配合政府部门应急；当启动III级响应时，由应急指挥部协调相关应急小组进行救援并同时通知相应政府部门，当政府部门接管指挥后，全体应急人员配合政府部门应急；当启动IV级响应时，由应急指挥部负责指挥应急办公室及应急工作组进行救援。应急办公室人员负责向各应急工作组传达应急指挥部的命令，及应急中各组间沟通，协调各组救援行动，保证应急救援的通畅性和有效性。

当发生较大及以上突发环境事件时，应急指挥部及时请求集团公司、市生态环境局、政府应急办等主管部门的支援。并将突发环境事件的性质、原因、影响范围、可能的后果和发展趋势等基本情况上报主管部门。事故部门及时、主动向应急办公室提供应急救援有关的基础资料和周边情况。外部应急支援队伍到达后，由环境监测组将详细情况报告支援队伍，并提供相关资料。应急指挥部指挥协调主要内容：

（1）提出现场应急行动原则要求。

（2）联络有关专家和人员参与现场应急救援指挥部应急指挥工作。

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动。

（4）协调受威胁的周边地区的监控工作。

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域。

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间。

（7）及时向上级政府部门报告应急行动的进展。

## 7.3 响应程序

发生突发环境事件时，按下列程序进行应急响应：

（1）发生突发环境事件时，发现人员应立即报告应急办公室。办公室人员尽快实施有效的现场事故保护性处置措施和人员的安全撤离，降低事故危险程度并报告应急指挥部。

（2）应急指挥部应在最短时间内了解掌握事故情况和发展态势，迅速指挥应急办公室进行响应，并根据现场情况决定是否向集团公司、119、120等部门紧急报警；

（3）应急办公室得到信息后，要立即派员赶赴事故现场，做出研判，决定应急响应的级别；

（4）启动并实施相应级别应急响应，及时向有关部门报告；

（5）通知各应急小组进入指定地点；

（6）根据事件严重程度请求外部支援和向集团或政府部门报告；

（7）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（8）控制污染源，封堵厂内污水总排口，收集泄漏的污染物，清理现场；

（9）遇险、受伤人员全部获救，事故得到控制，现场环境恢复，事故隐患消除，应急状态解除；

（10）应急事故结束后，进行解除警戒，现场清理，并开展事故调查，将结果上报应急部门，根据事故过程中的预案不足，进行预案修订。

突发环境事故应急响应流程图见7-1。

图7-1  应急响应流程图

## 7.4 救援措施

- 7.4.1 厂区内发生火灾、爆炸事故的应急处置说明

厂区内发生火灾、爆炸事故应急处置措施见表7-1：

表7-1	突发火灾、爆炸事故的应急处置措施说明

| 污染物名称 | CO、消防废水 | 性质 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 厂区内的突发火灾、爆炸事故 |  |  |
| 事故可控性 | 影响到周围环境或人员安全 | 严重程度 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 影响范围 | 周围居民及厂区内部人员、周边企业 |  |  |
| 1、切断污染源的基本方案 | 厂区内一旦发生火灾，厂区内报警点将自动报警，抢险救援组应立刻切断引起火灾的泄漏源，应及时对火灾区域进行控制；采用消防栓、灭火器、消防沙进行灭火、冷却。 |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施及启动程序 | 隔离火灾污染区，限制出入，应立即停止生产，封堵厂区雨水、污水排放口。用沙袋构筑临时围堰，消防废水收容在临时构筑围堰内，控制在厂区内，消防废水根据水质情况厂内可自行处理或将消防废水抽运至有资质单位处置。 |  |  |
| 3、防止事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序 | 事故过程中产生的消防废水收容在临时构筑围堰内，控制在厂区内，根据水质情况厂内可自行处理或罐车运送至有资质单位处置。 |  |  |
| 4、应急过程中使用的药剂及工具 | 药剂：水、稀释剂、吸收剂等 工具：消防沙、消防栓、灭火器。 |  |  |
| 5、危险区、安全区的设定 | 事故现场热辐射导致人体不适的危险区；燃烧产生的CO气体浓度达到车间最高允许浓度的危险区。 |  |  |
| 6、事故现场隔离区的划定方式、方法 | 根据当天风向、火势程度进行划定，下风向可能会受到CO气体的影响。 |  |  |
| 7、事故现场疏散方法 | 详见事故下企业内部及周围群众撤离路线图。 |  |  |
| 8、事故现场人员清点，撤离的方式、方法及安置地点 | 事故状态下由现场警戒组负责人员清点（应到人数、实到人数、撤离人数）、安排厂区人员撤离、安排事故受影响的周围厂区或村屯人员撤离。 |  |  |
| 9、人员的救援方式、方法及安全保护措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 10、应急救援队伍的调度及物质保障供应程序 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式空气呼吸器；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或用湿毛巾捂住口鼻。 |  |  |

大气污染事件的应急措施：

突发环境事件发生后，本厂应立即上报长春市生态环境局汽开分局和汽开区人民政府，并根据突发环境事件实际情况逐级上报给长春市生态环境局、长春市人民政府以及吉林省生态环境厅、吉林省人民政府。

周围环境保护目标受影响程度可根据具体情况判断，事故状态下由指挥组决定并下达指令撤离，对环境保护目标人员进行撤离。抢险救灾组根据工作人员上报信息的情况，第一时间到达事故地点，切断事故工作作业，进入现场时，救灾人员必须佩戴好防毒口罩等应急物件，在保证自己安全的前提下，进行救援，周围环境敏感群体由政府通知周边受影响的单位、小区并通报事故类型、影响及防护措施，说明疏散撤离的方向及有关事项。事故发生时，由善后处理组电话通知周围居民等环境敏感点，及时撤离至厂区上风向空地处，同时组织场内员工和周围居民的撤离至安全区域安置，一旦发生危险事故，场内员工从就近应急逃生出口撤离至应急避难场所，应急避难场所设置在厂区西侧丙三路空地，并且位于厂区上风向，能够有效的进行调配和救援。

- 7.4.2 厂区内发生泄漏事故的应急处置说明

厂区内发生泄漏事故应急处置措施说明详见下表7-2至表7-3。

表7-2  天然气管道泄漏事故的应急处置措施说明

| 污染物名称 | CH4、CO | 性质 | 人员中毒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 天然气管道泄漏事故 |  |  |
| 事故可控性 | 影响到周围环境或人员安全 | 严重程度 | Ⅲ级 |
| 影响范围 | 周围居民及厂区内部人员、周边企业 |  |  |
| 1、切断污染源的基本方案 | 泄漏：厂区内设有天然气泄漏探头，报警装置，当发生天然气泄漏后，报警装置自动报警，操作人员立即切断气源，停止加热炉的天然气的使用，如发生火险，应立即将厂房内可燃物质运出，避免火势增长，通知天然气公司将附近天然气管道切断。 中毒：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员戴自救过滤式呼吸器，穿一般消防防护服。尽可能切断气源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。 |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施 及启动程序 | 当发生天然气泄漏后，报警装置自动报警，操作人员立即切断气源，停止加热炉的天然气的使用，如发生火险，应立即将厂房内可燃物质运出，避免火势增长，通知天然气公司将附近天然气管道切断。 |  |  |
| 3、事故处理过程中产生的伴生/次生污染的消除方案 | 泄漏造成的伴生/次生污染主要为污染周边的环境空气。 |  |  |
| 4、应急措施 | 操作人员立即切断气源，停止加热炉的天然气的使用。 |  |  |

表7-3  危险化学品、危险废物等泄漏事故的应急救援措施说明

| 污染物名称 | 杀菌剂、清洗剂、无水乙醇等危险化学品；废油、废乳化液等危险废物 | 性质 | 易燃物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 泄漏事故 |  |  |
| 事故可控性 | 影响到周围环境或人员安全 | 严重程度 | Ⅳ级 |
| 影响范围 | 周围土壤、邻近区域水体及厂区内部人员 |  |  |
| 1、切断污染源的基本方案 | 厂区内设危化库单独储存危险化学品，放置在托盘上，分区存放，厂区定期采购，储存量小，地面已采取防渗处理，泄漏时立即封堵或切断泄漏污染源，迅速用吸油棉、棉枕将泄漏液吸附，暂存于危废暂存区，交有资质单位处置。 危废间内设有围堰、收集池，并配备吸附棉辅以封堵围挡，隔离泄漏污染区，限制出入。 |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施及启动程序 | 少量泄漏直接用吸油棉、棉枕将泄漏液吸附；大量泄漏可用沙袋构筑临时围堰控制泄漏污染扩散，由应急桶转运至危废暂存区。 |  |  |
| 3、事故处理过程中产生的伴生/次生污染的消除方案 | 危险化学品泄漏造成的伴生/次生污染主要为污染周边的土壤环境和水体污染。 |  |  |
| 4、应急措施 | 立即封堵或切断泄漏污染源，迅速用吸油棉、棉枕将泄漏液吸附。 |  |  |

（1）水污染事件的应急措施

一旦发生火灾事故，在火势较小的情况下及时采用干粉灭火器或消防沙进行灭火，如控制不住火势，启动消防栓灭火，如果发生的火灾超出厂区可控制范围，应立即联系当地消防部门进行灭火，厂区内有消防水池，可为消防部门提供消防用水。厂区内火灾事故产生的消防废水、雨水等不能直接外排，禁止直接排入雨水排水沟内，防止事故废水混入雨水排水沟进入外环境，消防废水控制在用沙袋构置的临时围堰内，事故消除后，用防爆泵转移至槽车内，送有处理能力的单位进行处理。

（2）土壤污染事件的应急措施

企业涉及危险化学品较多，且一旦污染较难治理，因此，需要严格控制事故及污染物的排放，使其对周围环境风险影响程度降到最低。

表7-4 事故期间土壤污染的应急措施说明

| 污染物名称 | 厂区内化学品泄漏、火灾、爆炸等事故 |  | 性质 | 泄漏、火灾爆炸造成的土壤超标排放污染 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 厂区内化学品泄漏、火灾、爆炸等事故 |  |  |  |  |
| 事故可控性 | 影响到周围环境土壤环境 | 严重程度 |  |  | III-Ⅳ级 |
| 影响范围 | 泄漏、火灾爆炸影响到的最大土壤污染范围 |  |  |  |  |
| 1、切断污染源的基本方案 | 泄漏：立即切断一切泄漏源和火源，现场无关人员立即撤离。 |  |  |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施及启动程序 | 泄漏：少量泄漏立即用预先准备的吸油棉收集至应急桶，送有资质单位处理；大量泄漏可将泄漏物质暂存于临时围堰内，并导入应急桶内待处理，防止泄漏物质向外扩散； 火灾和爆炸：立刻封堵厂区污水、雨水总排口，辅以沙袋设置临时围堰将消防废水收容在厂区内。 |  |  |  |  |
| 3、防止事故废水进入周围土壤环境而设立的事故应急池的启用程序 | 泄漏：少量泄漏物质直接收集送至有资质单位处理；大量泄漏时收集至临时围堰内，事故后送有资质单位处理； 火灾爆炸：立刻关闭厂区污水、雨水总排口（用沙袋围堵），辅以沙袋设置临时围堰将消防废水收容在厂区内。事故后根据情况送能处理该废水的单位处理。 事故泄漏物质、消防废水和清洗废水等，控制收容在厂区内，不得外溢对周围土壤造成污染风险。 |  |  |  |  |
| 4、事故处理过程中产生的伴生/次生污染的消除方案 | 对于沾染化学品的污染的土壤需要进行修复处理，小范围污染则采用转移至有资质单位处理；大范围污染一旦发生，则立即隔离污染区，进行土壤污染修复、绿化等措施。 |  |  |  |  |

- 7.4.3 污染设施故障的应急救援措施说明

废气处理工艺失效

表7-5 废气处理工艺失效导致有毒有害气体超标排放事故的应急处置

| 污染物名称 | 工艺废气 | 性质 | 有毒有害气体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 废气处理装置失效导致有毒有害气体超标排放事故 |  |  |
| 事故可控性 | 影响到周围环境或人员安全 | 严重程度 | IV 级 |
| 影响范围 | 对下风向区域存在一定程度的影响，影响范围根据事故时的实时风向情况确定。 |  |  |
| 1、切断污染源的基本方案 | 应急指挥组指挥车间负责人在必要时生产线停止运行。 |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施及启动程序 | 必要时生产线停止运行，阻止厂内生产废气的产生；采用厂区内警报设备及大喇叭广播通知居民加之电话通知的方式立即通知相关人员采取防护措施及撤离等方式。 |  |  |
| 3、应急措施 | 紧急维修，加强室内通风，由专业人员进行维修。 |  |  |

## 7.5 次生灾害防范

### 7.5.1 厂区内发生爆炸、火灾导致次生灾害防范措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防毒面具，穿防护服。尽可能切断泄漏源。下风向的居民及企业加强屋内通风，降低有害气体的浓度。

在发生重大环境污染事件，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的车辆或全部人员撤离的命令。当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制时，由事故应急指挥部下达撤离命令后，选择特定的路线撤离，对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人、周边居民在相关部门的协助下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

### 7.5.2 消防废水导致次生灾害防范措施

当发生火灾事故后，以沙袋设置临时围堰将消防废水收容在厂区内，可有效的防止污染环境。待事故隐患消除后，根据水质情况厂内可自行处理或将消防废水抽运至有资质单位处置。

### 7.5.3 油品或化学物质发生泄漏导致次生灾害防范措施

当发生泄漏事故后，采用吸油棉、棉枕控制，泄漏应急桶收集废液，可有效防止污染周围土壤环境。待事故隐患消除后，根据情况厂内可将沾有废液的废土收集后运至有资质单位处置。

## 7.6 应急处置卡

表7-8 化学品泄漏突发环境事件现场应急处置卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：机油、切削液、清洗液、无水乙醇等 （2）风险单元：生产车间、资材库、油化库 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | 包装桶破损导致物料泄漏，首先尽可能切断泄漏源，用吸油棉、棉枕吸附，收集至泄漏应急桶内，暂存于危废暂存区，油有资质单位处理处置。 |
| 应急监测方案 | 若化学品进入水体中，对水环境进行质量监测，监测方案如下： （1）监测因子：pH、COD、氨氮、石油类等； （2）监测布点：企业总排口 |

表7-9危废库废物泄漏突发环境事件现场应急处置卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：废乳化液、废油等危废泄漏 （2）风险单元：危废间 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | 在泄漏区域用吸油棉、棉枕吸附，收集至泄漏应急桶内，辅以沙袋构筑临时围堰，暂存于危废暂存区，将废物送至有资质单位处置。 |
| 应急监测方案 | 若危险废物进入水体中，对水环境进行质量监测，监测方案如下： （1）监测因子：pH、COD、氨氮、石油类等； （2）监测布点：企业总排口 |

表7-10 集气装置故障事故突发环境事件现场应急处置卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：废气（污水站恶臭气体、非甲烷总烃） （2）风险单元：废气处理设施非正常排放，造成废气超标排放而污染空气。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | 废气处理设施非正常排放现场应急处置措施： ①应立即停止生产，采取措施紧急停产，减少废气事故排放量。 ②组织技术人员对故障进行抢修。 ③抢修结束后，在确认废气处理设施正常的情况下，再重新生产。 ④用各种方式（如电话）提醒厂区周围居民集中点的居民减少外出，尽量呆在家中，防止因空气质量下降引起不适。 |
| 应急监测方案 | 大气环境监测方案： （1）监测因子：污水站恶臭气体、非甲烷总烃； （2）监测布点：企业及受影响居民居住区。 |

表7-11油品泄漏、发生火灾及爆炸突发环境事件现场应急处置卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：汽油、机油、润滑油 （2）主要风险单元：供油站（汽油罐）、油品库 （3）风险特征：公司油品储存装置（汽油罐等）、管道、阀门受到腐蚀或油化品库油品包装桶破损，可能发生油品泄漏，油品遇到明火或火花，则可能会发生火灾爆炸，则对周围人体、动植物、土壤、水源造成危害。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | ①各应急小组领导人员接到报告后应立即赶到事发现场，通讯联系组人员立即通知消防队，急救中心、应急指挥部、毗邻单位和群众，做好联防和自救工作；指挥监控室值班员及时封堵厂区总排口、雨水口。②抢险救援组根据现场情况，启动消防灭火系统。③现场警戒组负责事故现场警戒、人员疏散；疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员。⑤后勤保障组负责事故现场所需抢险救灾物资供应；救护、转移负伤人员；收集、保护与事故现场相关数据、资料等。⑥现场火灾无法控制时，应急指挥部指挥救援人员撤离火灾现场，并做好周边的警戒和控制火灾蔓延工作，同时，立即报告上级单位，寻求外部支援，待应急指挥部或消防人员到来后，移交指挥权。 |
| 应急监测方案 | 废水：（1）监测因子：pH、COD、氨氮、石油类等； （2）监测布点：1个企业总排口。 大气：（1）监测因子：颗粒物、CO、挥发性有机物； （2）监测布点：企业厂界下风向1个点。 |

# 8 应急监测

由于本公司没有监测环境质量的能力，因此接到突发性环境污染事件报警后，立即上报长春市环保局净月分局，委托长春市环境监测中心站进行现场监测或委托第三方具有相关资质单位进行现场监测。根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度，增加监测频次和点位，按照尽量多的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，适当调整监测频次和监测点位。

## 8.1 应急监测通讯录

具体监测人员如下表。

表8-1 本公司应急状态下环境监测人员通讯录

| 序号 | 姓名 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵岩 | 安全环保室 | 13596479619 |
| 2 | 宋郭静 | 安全环保室 | 16643002696 |
| 3 | 刘晶 | 安全环保室 | 15843220680 |

表8-2应急状态下环境监测机构联系人通讯录

| 序号 | 单位名称 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省环境监测中心站 | 0431-87628621 |
| 2 | 长春市环境监测中心站 | 0431-85302074 |
| 3 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 18643160608 |

## 8.2 应急监测方案

1、大气监测方案

本公司发生泄漏、超标排放或火灾、爆炸事故时会产生大量挥发性气体。对污染因子进行监测，掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑。

⑴监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，见表8-3。

表8-3 大气环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 泄漏 | 挥发性有机物 |
| 火灾 | 烟尘、一氧化碳 |
| 废气处理装置失效 | 氮氧化物、非甲烷总烃等。 |

⑵监测点位布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，以事故地点为中心，在上风向主轴线上布设1个监测点，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1-3个监测点，对泄漏化学品和燃烧产物下风向扩散区域进行检测。

⑶监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

- 地表水监测

本公司危险化学品发生泄漏事故和火灾事故时产生的消防废水会对地表水造成威胁。对污染因子进行监测，掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑。

⑴监测因子

根据事故类型选择适当的监测因子，地表水环境监测因子详见下表。

表8-4 地表水环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 爆炸、火灾 | pH、COD、SS、NH3-N、石油类 |
| 泄漏 | COD、SS、石油类 |

⑵监测点位布设

根据本公司发生泄漏和火灾后消防废水的特点，以发生泄漏点为中心，在排污口水流的上方向设置1个对照监测点，在排污口水流的下方向设置2-3个监测点，对泄漏的化学品、高浓度废水和消防废水对河流影响程度进行检测。

⑶监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每日监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

3、地下水环境监测

本公司发生化学品泄漏事故和火灾事故时产生的消防废水会对地下水造成威胁。对污染因子进行监测，掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑。

⑴监测项目

根据事故类型选择适当的监测因子，地下水环境监测因子详见下表

表8-5 地下水环境监测方案

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 泄漏 | pH、硝酸盐、氨氮、总硬度、石油类 |
| 火灾 | 石油类 |

⑵监测点位布设

根据本公司发生泄漏和火灾后消防废水的特点，以事故地点为中心，在厂区地下水流的上方向设置1个对照监测点，在厂区地下水流的下方向设置2-3个监测点，对泄漏物品、高浓度废水和消防废水对地下水影响程度进行检测。

⑶监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每日监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10-15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测将委托有资质的监测机构进行监测，具体联系方式详见通讯与信息保障章节。

4、土壤环境监测

本公司危险化学品发生泄漏事故和火灾事故时产生的消防废水会对土壤造成威胁。对污染因子进行监测，掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑。

⑴监测因子

根据事故类型选择适当的监测因子，地表水环境监测因子详见下表。

表8-6  土壤环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 泄漏、火灾等 | pH、石油类 |

⑵监测点位布设

根据本公司发生泄漏和火灾后消防废水的特点，以发生泄漏点为中心，在其周边东西南北四个方位设置4个监测点，再未被污染的地方设置1个对照监测点，对泄漏的化学品、高浓度废水和消防废水对土壤影响程度进行检测。

⑶监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每日监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

- 9 现场保护与现场洗消

事故发生后，应注意现场保护、清洁净化等工作。

（1）突发环境污染事件现场由现场警戒组负责保护，其主要职责是：对事故现场实施保卫，进行区域巡逻，保护好事故现场情况，严禁无关人员入内。

（2）做好现场清洁和洗消，针对事故人、水源、空气造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，防止污染危害的蔓延。

（3）事故可能对人、环境安全继续造成危害的物质及时组织人员予以消除危害后果，防止对人的继续危害和对环境的污染。

（4）对环境事件造成的危害进行监测处置。

（5）对受污染而且必须处理的人员、设备、物资、器材等进行消毒，对地面等实施地面洗消，对空气深度进行降低处理，防止其扩散范围。

（6）本公司应采取人工清理的措施，对洗消后的废水进行回收，对现场进

行勘察，防止二次污染。

（7）当发生泄漏事故情况下，现场洗消可以采用吸油棉、棉枕等吸附，将地表危险物质擦洗掉；对物体表面采用洗涤剂进行洗消，将化学品的浓度稀释至最高容许浓度以下。对事故现场的洗消有时需反复进行多次，达到消毒标准后方可停止。沾有油污的棉纱等危废暂存于厂区内危废暂存间，污染消防水用罐车运送至有处理能力单位处理；同时对附近事故现场土壤进行监测，确保事故区域内各事故污染物已经得到完全洗消。

# 10 应急终止

## 10.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的排放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 10.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

# 11 应急终止后的行动

（1）通知相关部门、周边企业（事业）单位、社区、社会关注区及人员事故危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洗净化，并根据危害程度进行跟踪监测，已保证企业及周边环境的良好状态。

（3）应急指挥组配合有关部门查找事故原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事故的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况。

（8）对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9）根据事故调查结果，对现有的防范措施与应急预案作出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）作出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 12 善后处置

## 12.1 现场清理

抢险救援组对现场进行清理，为防止在清理现场过程中发生二次事故，由现场警戒组和环境监测组监督执行。

## 12.2 善后处理

（1）评估损坏的设施，更换不符合安全环保生产要求的设施；

（2）沾有油污的棉纱等危废暂存厂区内危废暂存区，污染消防水用罐车运送至有处理能力单位处；

（3）恢复受污染现场及周围环境，达到环保要求；

（4）对紧急调用的物资给予补充；对伤亡的人员及时进行医疗救助，或给予抚恤；对造成生活困难的群众进行妥善处理；

（5）开展事故调查，分析原因，查找教训；

（6）组织恢复正常生产等；

（7）总结经验，查找不足，完善应急工作，做好资料归档。

## 12.3 事故调查

事故调查必须实事求是，尊重科学，严肃认真。由应急办公室编写应急总结，应至少包括以下内容：事件情况，包括事件发生的时间、地点、人员伤亡情况、财产损失、影响范围、事件发生初步原因；应急处置过程；处置过程中动用的应急资源；处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；事故应急救援结束后，由应急救援指挥中心和安全环保部对应急处置能力进行评估，对在事故发生时的人员指挥、事故处理程序、事故状态的物资调运、设备使用和生产等情况进行综合评估，对应急预案的修改意见等。

## 12.4 恢复重建

事故的影响得到初步控制后，采取措施或行动，使生产、工作、生活和生态环境恢复到正常状态的，人员得到妥善安置。

（1）本公司应急负责人组织工作人员共同查找突发环境事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）本公司应急负责人负责编制突发环境事件总结报告，于应急终止后5日内上报。

（3）本公司应急负责人负责总结事件发生的经验和教训，组织有关专家对应急预案进行评估，及时修订环境应急预案。

（4）参加应急行动的部门负责维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（5）善后处置工作在本公司应急指挥的统一领导下，由相关部门和本单位各级指挥负责人组织实施。

（6）相关部门和公司内要组织力量全面开展损害核定工作，查清人员伤亡、财产损失、货物损失、环境污染损害、公共卫生事件和中毒事故等情况，向各主管部门报告。及时收集、清理和处理污染物，对事件情况、人员补偿、征用物资补偿、重建能力、可利用资源等做出评估，制定补偿标准和事后恢复计划，并迅速实施。

（7）本公司应尽快组织开展恢复工作，并将有关恢复情况向应急指挥组和各主管部门报告。

（8）各部门统计有关的损失和恢复情况后，向本公司应急指挥组报告。本公司应急指挥组向政府环保部门报告。

- 13 应急演习及预案管理

本预案定期由环境安全管理部门人员组织培训，说明培训的计划、方式和要求，环境安全管理部门在预案在培训前需加大力度宣传和告知工作，尽可能将培训时间及地点在总公司内网、邮件及书面形式告公司各部门，以实现可持续改进。

- 13.1 培训

- 13.1.1 培训对象的能力素质评估

本厂通过对单位内职工的谈话调查以及对周边工厂企业、村落的走访调查，对以上人员做如下事故应急能力素质评估。

表13-1 培训对象的事故应急能力素质评估表

1、本单位员工的事故应急能力素质评估情况（采用打分制，≤1分为素质较低；2、3分为及格；4分为较好；5分为很好）：

（1）是否了解本单位的危险源是什么？（1分） （2）是否了解本单位危险源的危险物质是什么？（1分） （3）危险物质有什么危害性？（1分） （4）发现事故时该怎么办？（1分） （5）身处事故时该怎么办？（1分）

本单位员工综合评估情况：

2、周边工厂企业、村落人员的事故应急能力素质评估：（采用打分制，≤1分为素质较低；2分为及格；3分为较好）

（1）是否知道本工厂存在环境风险？（1分） （2）是否了解本工厂的危险源是什么？（1分） （3）当遇到本工厂出现事故时该怎么办？（1分）

周边企业、村落人员综合评估情况：

- 13.1.2 培训情况

表13-2 培训方案表

| 序号 | 培训对象 | 培训内容 | 培训周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援人员 | 定期演练，熟悉发生事故救援方法 | 半年/次 |
| 2 | 本单位员工 | 发生事故后如何撤离、使用安全防护用品 | 半年/次 |
| 3 | 外部公众 | 与厂内事故演练联动，对本公司事故应急能力素质评估 | 一年/次 |

- 13.2 演练

- 13.2.1 演习准备

1、演练前1-2天，通知企业全体工作人员，以免引起不必要的恐慌。

2、策划组对评价人员进行培训，让其熟悉中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）应急预案、演练方案和评价标准；

3、培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则；

4、采购部门准备好模拟演练响应效果的物品和器材；

5、演练前，策划人员将通讯录发放给控制人员和评价人员；

6、评价组准备好摄像器材，以便进行拍摄图片及摄像，做好资料搜集和整理。

- 13.2.2 演习内容

（1）警戒与治安

展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源，要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执法人员配备和路障清理等活动的管理。

（2）紧急医疗服务

展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况，要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力。

（3）污染控制

展示采取有效措施遏制污染物外排，避免事态进一步恶化的能力，要求应急组织具备采取针对性措施对污染进行控制能力。

（4）消防与抢险

展示采取有效措施控制事件发展，及时扑灭火源的能力，要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力。

（5）撤离与疏散

展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况，要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录。

结合事故应急救援预案，企业每年至少进行一次预案演练，使员工熟悉应急程序，器材使用，污染物洗消以及隔离疏散等相关知识。

- 13.2.3 演习记录及总结

负责人负责记录好当天的演习记录，说明演习中存在的问题，演习结束后可参照表10-2提交演习记录。

在演练结束2周内，演练的组织部门根据评价人员演练过程中收集和整理的资料，以及演习人员和总结会中获得的信息编写演练总结报告。演练的组织部门应对演练发现进行充分研究，确定导致问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演练中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

表13-2 应急演练记录

| 日期 | 负责人 | 出席人数 | 演习开始时间 | 演习结果 （说明演习过程中存在的问题） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.3 预案的评审、备案与修订

### 13.3.1 预案的评审、备案

应急预案编制完成后，应对预案演练、管理要求的变更、应急事故处理等情况，对相关事故应急预案的适宜性、有效性进行评审，必要时进行更新修订。更新修订后的应急预案应及时发放到相关人员手中，相关部门要组织人员学习培训。

本预案评审主要是预案编制完成后，由企业突发环境事件应急救援指挥部成员进行内部审核，并组织专家进行外部审核。

### 13.3.2 预案的修订

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]第4号)中第十二条相关内容，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

- 13.3.3 预案实施和生效的时间

根据环境保护部环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第十四规定，企业事业应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。县级环境保护主管部门应当在备案之日起5个工作日内将较大和重大环境风险企业的环境应急预案备案文件，报送市级环境保护主管部门，重大的同时报送省级环境保护主管部门。第十五条规定，企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：①突发环境事件应急预案备案表；②环境应急预案及编制说明的纸质文件、环境应急预案文本；③环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；④环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；⑤环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

相应条款由中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部负责解释。

# 14 应急保障

## 14.1 通信与信息保障

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

领导小组人员24小时开机防爆固定电话。

（1）24小时有效内部、外部通讯联络电话：

内部：GA车间0431-82025912；轿变车间0431-82025950

外部：长春市生态环境局汽开区分局0431-85096854

（2）24小时有效监测、监控：环境监测组13943080505

## 14.2 应急队伍保障

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）要建立突发性环境污染事件应急救援队伍，培训一支常备不懈、熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事件处置措施的预备应急力量，保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢险、排险、监测等现场处置工作。

## 14.3 物资保障

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）在日常的生产管理中，备有一定数量的应急物资，事故发生时，能够得到第一时间的响应和抢险救援，现有的应急储备包括消防器材、应急抢险器材、个人防护用品等，详见应急资源调查报告

- 14.4 经费保障

公司配置专项资金用于环境污染突发事件应急过程中的各种费用，提供必要的资金支持，资金来源应列入中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部年度预算。该资金仅限于环境污染突发事件的应急使用，不得挪作他用，并保证应急状态时应急资金能够及时到位。

## 14.5 其他保障

1、技术保障

中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）装置按三同时设计、安装、投产，有严密的报警系统，一旦风险物质泄漏，初期即立即报警，可将事故消灭在萌芽状态。

公司应建立环境安全预警系统，成立专家组，确保在启动预警前、事故发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

2、交通运输保障

根据事故的具体情况，由现场警戒组维持交通安全状况，必要时外委长春市交通管理部门负责现场的交通运输疏导。根据应急处置需要，有关部门要及时对事发现场实施交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作的顺利开展。

3、医疗保障

由医疗救护组负责保障伤员的救治，并外委吉林大学第一医院进行抢救伤员。

4、后勤保障

由后勤保障组负责落实运输保障和物资保障工作等，保证救援所需物资的供应和派遣运输工具，确保将救援物资以最快的速度送达。

# 15 术语和定义

1、环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

2、环境保护目标

项目区周边需要保护的环境敏感区。

3、危险物质

指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

4、危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

5、环境污染事件危险源

在中国第一汽车股份有限公司新能源动力总成事业部（轴齿厂区）经营过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括贮存、经营、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

6、环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

7、分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

8、分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

9、应急准备

应急领导小组在实践允许的的条件下，召开应急领导小组会议，下达指令并按照演习规范分配各小组的具体职责，尽量减少损失。一旦发生泄漏事故，尽可能将事故控制在厂内，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

10、应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

11、应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事故损失或危害而采取的救援措施或行动。

12、恢复

指在环境污染事故的影响得到初步控制后，为使经营、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

# 16 附表、附件及附图

- 16.1附表

- 附表1企业内部应急人员通讯录

- 附表2外部（政府有关部门、救援单位、专家等）联系单位通讯录

附表3周围5km范围调查情况表及附件敏感点情况表

附表4环境污染事故应急设备、物资表

- 附表5突发环境事件信息报告格式表

- 16.2附件

- 附件1原应急备案表

- 附件2危险废物处理合同

- 附件3企业历史环评批复及验收

- 16.3附图

- 附图1本项目地理位置图

- 附图2厂区5km范围内敏感点分布图

- 附图3厂区平面图及各厂区厂内撤离路线图

- 附图4厂区雨污水管网分布示意图

- 附图5厂区风险源及应急物质分布示意图

- 附图6应急物资照片

- 附表1企业内部应急人员通讯录

| 应急机构 | 组内职务 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 帅睿 | 15143196588 |
|  | 副总指挥 | 蔡军 | 13944156336 |
|  |  | 孙秀永 | 13604314048 |
|  |  | 梁伟朋 | 13756285923 |
|  | 成员 | 王继东 | 13844985115 |
|  |  | 孙伟 | 13578997912 |
|  |  | 庞胜利 | 18904402589 |
|  |  | 孙久文 | 13894839821 |
|  |  | 张吉军 | 13756477758 |
|  |  | 王丽安 | 18043680868 |
|  |  | 高宇 | 18686668980 |
|  |  | 李雅瑾 | 18743063862 |
| 技术咨询、环境监测组 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  | 组员 | 宋郭静 | 16643002696 |
|  |  | 刘晶 | 15843220680 |
| 现场警戒组 | 组长 | 张吉军 | 13756477758 |
|  | 组员 | 李富 | 13252642055 |
| 宣传报道组 | 组长 | 王丽安 | 18043680868 |
|  | 组员 | 许进 | 13756565260 |
|  |  | 万明月 | 13944453222 |
| 抢险救援组、医疗救护组 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  | 组员 | 丛立波 | 13578631166 |
|  |  | 韩锋 | 13943005058 |
| 物资保障组 | 组长 | 张吉军 | 13756477758 |
|  | 组员 | 耿境烽 | 15948246377 |
| 善后处理组 | 组长 | 王继东 | 13844985115 |
|  | 组员 | 李雅瑾 | 18743063862 |
|  |  | 邵岩 | 13596479619 |
|  |  | 许进 | 13756565260 |
| 协调联络组 | 组长 | 孙久文 | 13894839821 |
|  | 组员 | 齐二霁 | 13943046880 |
|  |  | 赵成坤 | 13944948883 |
|  |  | 李全 | 13578880598 |

- 附表2外部（政府有关部门、救援单位、专家等）联系单位通讯录

政府有关部门通讯录

| 政府有关部门 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 消防 | 119 |  |
| 治安管理 | 110 |  |
| 医疗救护 | 120 |  |
| 交通报警 | 122 |  |
| 吉林省生态环境厅 | 0431-89963169 | 长春市经济技术开发区浦东路813号 |
| 吉林省环境监测站 | 0431-87628643 | 长春市泰来街2063号 |
| 吉林省环境应急指挥中心 | 0431-89963166 | 长春市经济技术开发区浦东路813号 |
| 长春市政府 | 0431-88777000 | 长春市南关区人民大街10111号 |
| 长春市环境监测站 | 0431-65302075 | 长春市卫星路7930号 |
| 长春市生态环境局 | 0431-65302075 | 长春市卫星路7930号 |
| 长春市生态环境局汽开分局 | 0431-85096854 | 长春市普阳街3505号汽贸开发区大厦 |
| 吉林大学第一医院 | 0431-88782222 | 长春市新民大街71号 |
| 吉林大学第二医院 | 0431-88934741 | 长春市自强街18号 |
| 吉林省一汽总医院 | 0431-85902329 | 长春市汽开区东风大街2643号 |

应急状态下环境监测机构通讯录

| 单位名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 吉林省环境监测中心站 | 0431-87628621 |
| 长春市环境监测中心站 | 0431-85302074 |
| 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 18643160608 |

环境应急专家汇总

| 姓名 | 工作单位 | 专业类别 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耿辉 | 吉林省环境工程评估中心 | 环境评价 | 18686696766 |
| 王晓东 | 长春市环境工程评估中心 | 环境评价 | 13086864080 |
| 李晶 | 长春市环境监测中心站 | 环境监测 | 13844888058 |

附表3周围5km范围调查情况表及附件敏感点情况表

| 序号 | 环境风险保护目标 （居民区、学校、车间等） | 与厂区位置关系 |  | 人数 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离km |  |  |
| 1 | 后二道河子 | 北 | 120 | 210 | 如需撤离则由政府下达命令并组织撤离，汽开区应急管理局：0431-81501537 |
| 2 | 西靠山屯 | 东南 | 1060 | 240 |  |
| 3 | 董家屯 | 西侧 | 1640 | 300 |  |
| 3 | 十二马架子 | 西南 | 1780 | 1600 |  |
| 4 | 小八家子 | 西南 | 1900 | 270 |  |
| 5 | 汽车高专 | 东南 | 1920 | 3000 |  |
| 6 | 八大户 | 西北 | 1920 | 270 |  |
| 7 | 回迁楼小区 | 南侧 | 1950 | 3000 |  |
| 8 | 袁家屯 | 西北 | 2540 | 270 |  |
| 9 | 王菜园子 | 西南 | 2650 | 300 |  |
| 10 | 开源村 | 东北 | 3020 | 510 |  |
| 11 | 三合村 | 西北 | 3100 | 390 |  |
| 12 | 白龙驹 | 南侧 | 3120 | 540 |  |
| 13 | 汽车公园 | 东南 | 3280 | 200 |  |
| 14 | 小良山 | 北侧 | 3470 | 540 |  |
| 15 | 柳家屯 | 西侧 | 3640 | 210 |  |
| 16 | 新周屯 | 西南 | 3700 | 180 |  |
| 17 | 小开源堡 | 东北 | 3870 | 450 |  |
| 18 | 韩家屯 | 西南 | 3900 | 180 |  |
| 19 | 西三合 | 东南 | 3970 | 180 |  |
| 20 | 双喜岭 | 西侧 | 3980 | 120 |  |
| 21 | 小东沟 | 东北 | 4080 | 540 |  |
| 22 | 保利中央公园 | 东南 | 4120 | 700 |  |
| 23 | 金色欧城 | 东侧 | 4320 | 2000 |  |
| 24 | 姚家油坊 | 西侧 | 4510 | 150 |  |
| 25 | 梧桐花园 | 东侧 | 4570 | 2000 |  |
| 26 | 新开河村 | 北侧 | 4850 | 180 |  |
| 27 | 崔家店 | 西北 | 4850 | 180 |  |
| 28 | 西城家园 | 东北 | 4950 | 2500 |  |
| 29 | 齐家屯 | 北侧 | 4950 | 120 |  |

附表4环境污染事故应急设备、物资表

| 主要作业方式或资源功能 | 重点应急资源名称 | 数量 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物控制 | 便携式溢漏应急袋（防化类） | 3 | 邢惠凱 | 13074318182 |
| 污染物控制 | 聚乙烯泄露应急处理推车 | 1 | 邢惠凱 | 13074318182 |
| 污染物控制 | 便携式溢漏应急袋（防化类） | 1 | 沈洪利 | 13944082492 |
| 污染物控制 | 便携式应急处理包 | 1 | 沈洪利 | 13944082492 |
| 污染物控制 | 聚乙烯泄漏应急处理推车 | 2 | 柳伟 | 13514481902 |
| 污染物收集 | 吸油棉 | 20 | 刘晓林 | 13514465861 |
| 污染物收集 | 棉片 | 2 | 柳伟 | 13514481902 |
| 污染物收集 | 棉条 | 9 | 柳伟 | 13514481902 |
| 污染物收集 | 棉枕 | 6 | 柳伟 | 13514481902 |
| 安全防护 | 手套 | 2 | 柳伟 | 13514481902 |
| 安全防护 | 胶手套 | 2 | 柳伟 | 13514481902 |
| 安全防护 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4 | 柳伟 | 13514481902 |
| 安全防护 | 防腐蚀护目镜 | 2 | 柳伟 | 13514481902 |
| 污染物控制 | 防汛沙箱 | 15 | 史玉会 | 13596193284 |
| 污染物控制 | 防汛沙袋 | 300 | 史玉会 | 13596193284 |
| 污染物控制 | 便携式可燃气体检测仪（汽油） | 1 | 张竹明 | 18844533162 |
| 污染物控制 | 便携式可燃气体检测仪（乙炔） | 1 | 张洪卫 | 13578669477 |
| 污染物控制 | 便携式可燃气体检测仪（汽油） | 1 | 张洪卫 | 13578669477 |
| 污染物控制 | 便携式可燃气体检测仪（甲烷） | 1 | 张洪卫 | 13578669477 |
| 污染源切断 | 灭火毯 | 4 | 柳伟 | 13514481902 |
| 污染源切断 | 二氧化碳灭火器 | 82 | 邢惠凯 | 13074318182 |
| 污染源切断 | 手提式干粉灭火器 | 879 | 沈洪利 | 13944082492 |
| 污染源切断 | 推车式干粉灭火器 | 6 | 王猛 | 18088660347 |
| 污染源切断 | 悬挂式干粉灭火器 | 2 | 王猛 | 18088660347 |
| 应急通信 和指挥 | 应急指挥及信息系统24小时应急值守电话 | GA：0431-82025912 轿变：0431-82025950 |  |  |
| 环境监测 | 设置环境监测组，由于本公司没有监测环境质量的能力，因此接到突发性环境污染事件报警后，立即上报长春市生态环境局汽开分局，委托长春市环境监测站或第三方检测机构进行现场监测。具体可参考环境应急监测装备推荐配置表等 |  |  |  |

- 附表5突发环境事件信息报告格式表

突发环境事件信息报告初报（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 事故类型 |  |
| 发生事件的时间 |  |
| 污染源 |  |
| 污染原因 |  |
| 主要污染物质及数量 |  |
| 人员危害情况 |  |
| 潜在危害 |  |
| 发展趋势 |  |
| 现场工作人员（联系方式） |  |

备注：接到突发环境污染事件报告后1小时内上报

突发环境事件信息报告续报（格式）

| 环境监测数据 |  |
| --- | --- |
| 相关数据（气象） |  |
| 原因 |  |
| 过程 |  |
| 进展状况 |  |
| 趋势 |  |
| 采取的措施 |  |
| 社会舆论 |  |

备注：在初报的基础上对环境污染事件续报

突发环境事件结果报告（格式）

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 事故类型 |  |
| 发生事件的时间 |  |
| 污染源 |  |
| 污染原因 |  |
| 主要污染物质及数量 |  |
| 人员危害情况 |  |
| 潜在危害 |  |
| 发展趋势 |  |
| 现场工作人员（联系方式） |  |
| 环境监测数据 |  |
| 相关数据（气象） |  |
| 过程 |  |
| 进展状况 |  |
| 趋势 |  |
| 采取的措施 |  |
| 社会舆论 |  |
| 责任追究情况 |  |
| 分析： |  |